這個步驟主要就是讓你的docker可以和host互相有個共用的資料夾(有點像是雲端同步) 待會複製東西的時候就要記好目前的存放位置，在這裡為例就是/tmp/package(是docker container的資料夾)和 ~/mnt/mnt_docker(host的共享資料夾)

在下載所有資源之前要先建立組態

make list-defconfigs

找到樹梅派1

make raspberrypi_defconfig

然後只要下這個指令就會下載所有個資源：

make source

如果缺少cpio和rsync的話直接執行

apt-get install cpio && apt-get install rsync即可

這樣我們待回的root filesytem就會以tar ball 的型式。

然後我們也想要自己build個u-boot來玩玩。

所以選項 Bootloaders -->  選擇U-boot選項，Board defconfig 輸入「rpi_1」。

也可以直接make

切割的步驟 (要另外開一個終端機來執行)

使用參考網站，裡面有切割的標題( Partition SD Card)會教你怎麼切，如果想要看有沒有切好，使用lsblk 指令即可，像我的sd卡名稱是sdl，所以切完會像下面一樣(不過有時候可能要重新插入再輸入lsblk去查看)

記得要掛載SD卡!如果拔掉後發現他掛載不上去，先umount你的sd卡在重新mount一次即可。

sudo umount /dev/sdl1

sudo umount /dev/sdl2

sudo mount /dev/sdl1 ~/mnt/fat32

sudo mount /dev/sdl2 ~/mnt/rtfs

- Kernel Image

我們將kernel的Image複製到boot section，但是首先要先將東西複製到tmp/package讓/mnt/mnt_docker 有zImage，再將其複製到~/mnt/fat32

所以步驟是

cd /buildroot/output/images

cp zImage /tmp/package

然後cd /tmp/package查看

再開另一個終端機輸入 cp /mnt/mnt_docker 進入mnt_docker中

最後將” zImage”複製到sd卡 (在mnt/mnt_docker 執行)

sudo cp zImage ~/mnt/fat32

- Root file system

將root file system的image複製到第二個partition底下然後再解壓縮。步驟依序是先從/buildroot/output/images的資料夾裡將images複製到tmp/package的資料夾上，再從另一個終端機(mnt/mnt_docker)複製到~/mnt/rtfs。

cd /buildroot/output/images

cp rootfs.tar.bz2 /tmp/package

之後就在你之前開mnt/mnt_docker的終端機裡面執行cd ~/mnt/rtfs然後作解壓縮的動作

sudo tar -jvxf rootfs.tar.bz2

壓縮完後就可在你的SD卡上看到下圖的東西

- Device tree blob

將裝置樹檔複製到boot section。

cd /buildroot/output/images

cp bcm2708-rpi-b.dtb /tmp/package

之後就在你之前開mnt/mnt_docker的終端機執行

cd /mnt/mnt_docker

cp bcm2708-rpi-b.dtb ~/mnt/fat32/

- Raspberry pi firmware

在firmware裡，我們需要的檔案有：

start.elf （GPU frimware）

bootcode.bin (bootloaders)

config.txt (裏面也是有一些組態)

cmdline.txt (這個檔案裏面的文字都會當作參數傳遞給Kernel)

fixup.dat  (用來組態GPU和CPU之間的SDRAM partition)

(就是把rpi-firmware資料夾底下的東西都複製到boot section)

執行cd /buildroot/output/images/rpi-firmware)

再來一個一個複製到 /tmp/package

cp start.elf /tmp/package

cp bootcode.bin /tmp/package

cp config.txt /tmp/package

cp cmdline.txt /tmp/package

cp fixup.dat /tmp/package

再到另一個終端機(/mnt/mnt_docker)執行

sudo cp start.elf ~/mnt/fat32

sudo cp bootcode.bin ~/mnt/fat32

sudo cp config.txt ~/mnt/fat32

sudo cp cmdline.txt ~/mnt/fat32

sudo cp fixup.dat ~/mnt/fat32

- U-boot (針對u-boot開機)

將u-boot.bin複製到boot section，

cd /buildroot/output/images/

cp u-boot.bin /tmp/package

再到另一個終端機(/mnt/mnt_docker)執行

sudo cp u-boot.bin ~/mnt/fat32

然後修改config.txt，

kernel=zImage

改成

kernel=u-boot.bin

這樣在final-stage bootloader時，就會去讀我們的u-boot.bin而不是直接進入kernel。

如果你沒有要針對u-boot開機的話，將uboot.bin複製到SD卡後就可以開機了

參考網站: http://fichugh.blogspot.com/2016/02/buildroot-study.html